Partie I : Détermination expérimentale d’un panneau photovoltaïque.

- Bilan de puissance
L’objectif est d’évaluer le rendement d‘un petit panneau photovoltaïque qui est constitué d’une série de cellules photovoltaïques, il faut donc déterminer la puissance utile et la puissance reçue. Tracer le diagramme de puissance et en déduire l’expression du rendement..

Puissance utile : puissance électrique ; Puissance reçue : puissance lumineuse.
η= PélectPlum

- Montage expérimental

  - Effectuer des mesures

R	I	U	P

kΩ	mA	V	mW

0,000	15,80	0,0058	0,09164

0,0500	13,90	0,7000	9,730

0,1000	13,70	1,380	18,91

0,2000	13,60	2,700	36,72

0,3000	13,00	3,910	50,83

0,4000	12,90	5,150	66,44

0,6000	12,40	7,440	92,26

0,7000	12,20	8,560	104,4

0,9000	12,10	10,93	132,3

1,200	11,50	13,86	159,4

1,500	10,40	15,70	163,3

2,000	8,500	17,00	144,5

3,000	5,800	17,50	101,5

4,000	4,400	17,70	77,88

5,000	3,600	17,80	64,08

6,000	3,000	17,90	53,70

7,000	2,500	17,95	44,88

8,000	2,200	18,00	39,60

9,000	2,000	18,10	36,20

10,00	1,800	18,10	32,58

  - Tracer le graphe P = f(U). Dessiner l’allure de ce graphe sur votre compte-rendu.

- Détermination du rendement.

  - Puissance lumineuse.

Pour la déterminer, placer à la place de la cellule photovoltaïque le luxmètre et convertir l’éclairement mesuré en W.m-2 en utilisant la notice du constructeur.
E = 1800 lx or 100 lx = 5,0 W.m-2 donc E= 1800 lx ×5,0 W.m-2100 lx=90 W.m-2
Mesurer alors la surface de la cellule afin de déterminer la puissance lumineuse.

S = 0,315 m×0,125 m=0,0394 m²
Plum= E.S= 90 W.m-2×0,0394 m²=3,5 W

  - Puissance électrique

On cherche à établir le rendement optimal, c’est-à-dire la valeur du rendement pour laquelle la puissance électrique est maximale.
En utilisant cette considération, déterminer ce rendement et conclure au regard de la valeur obtenue.

Par lecture graphique, Pélect, max=162 mW.

Il en résulte que le rendement est : η= PélectPlum= 162.10-3W3,5 W ×100=4,6 %

Conclusion :

- Le rendement de la cellule étudiée est faible. Les cellules photovoltaïques au silicium convertissement assez mal l’énergie lumineuse en énergie électrique.

- Pour obtenir une puissance électrique plus élevée, il faut augmenter la surface S et donc associer plusieurs cellules photovoltaïques, comme c’est le cas pour les panneaux solaires.

- De plus, on s’est placé dans des conditions d’éclairement optimal, avec des éclairements qui varient fortement, le rendement chute. L’idéal est donc que les panneaux solaires suivent la course du Soleil pour recueillir un maximum d’énergie.

Partie II : Le panneau solaire thermique.

- Tracer le diagramme énergétique du panneau solaire thermique et en déduire l’expression du rendement.

η= EutileEreçue=QEsolaire

- Calculer la quantité de chaleur absorbée par le fluide circulant dans le panneau pendant une heure.

En une heure, d’après le débit, 20 L d’eau a circulé.

Q=mc∆θ=ρVc∆θ=1,0 kg∙L-1×20 L×4,2×103 kg∙J-1∙°C-1×45-12°C=2,8×106 J

- Calculer l’énergie solaire reçue en une heure par le panneau.

Esol=IS∆t=800 W∙m-2×2,0 m2×3600s=5,8×106 J

- Déterminer le rendement de ce panneau et conclure.

η=QEsolaire=2,8×106 J5,8×106 J=48 % ce qui représente une conversion correcte d’énergie

Partie III : Synthèse.

Différencier les conversions photothermique et photovoltaïque.

Ces deux conversions utilisent la même source, l’énergie lumineuse quoi est une énergie renouvelable. mais pour la conversion photothermique, elle est convertie en énergie thermique alors que pour la conversion photovoltaïque, en énergie électrique.

La première possède un rendement correct, la seconde un rendement faible.

On peut penser que associer ces deux modes de conversion peut être envisageable.