Capacités exigibles au bac :

- Identifier les formes d’énergie mises en jeu dans une conversion photovoltaïque et une conversion
photothermique.

- Exploiter les caractéristiques tension-courant d’un panneau photovoltaïque pour identifier son point de fonctionnement.

- Réaliser le bilan de puissance pour déterminer le rendement d’une conversion photovoltaïque et d’une conversion photothermique.

Partie I : Le panneau solaire photovoltaïque.

La cellule solaire en silicium polycristallin représente plus de la moitié du marché mondial des anneaux solaires photovoltaïques. Les industriels par le biais des chercheurs essaient sans cesse d’améliorer le rendement de ces panneaux solaires. Le record mondial en 2018 était détenu par l’institut de recherche allemand Fraunhofer avec un rendement de 22%.

- Bilan de puissance

L’objectif est d’évaluer le rendement d‘un petit panneau photovoltaïque qui est constitué d’une série de cellules photovoltaïques, il faut donc déterminer la puissance utile et la puissance reçue. Tracer le diagramme de puissance et en déduire l’expression du rendement.

- Montage expérimental
Réaliser le montage indiqué sur le schéma suivant :

La résistance variable est constituée d’une boîte à décade de résistance.

La lampe sera placée à environ 25 cm du panneau photovoltaïque et maintenue par une potence de façon à ce que les rayons lui arrivent perpendiculairement. Ce dispositif ne devra plus être déplacé par la suite.

Mesures : Vous devez mesurer intensité et tension pour diverses valeurs de la résistance telle que l’indique le tableau page suivante en utilisant les boîtes à décade. Noter les valeurs sur Regressi.

(Vous pouvez utiliser également Regressi pour calculer directement la puissance.)

Notez bien que :
— La valeur maximale Icc est obtenue pour le court-circuit, c’est-à-dire R = 0 .
L’intensité du courant restant assez faible, on pourra choisir un calibre de 200 mA.
— Pour la tension, vous adapterez le calibre en conséquence des mesures.

| R (k) | 0 | 0,050 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R (k) | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Puissance : Avec Regressi, créer une nouvelle grandeur calculée puissance notée P de façon à calculer la puissance électrique générée (Attention aux unités !)

Graphe : Tracer le graphe P = f(U). Dessiner l’allure de ce graphe sur votre compte-rendu.

- Détermination du rendement.

  - Puissance lumineuse.

Un luxmètre est un instrument de mesure de l’éclairement c’est-à-dire le flux lumineux reçu par unité de surface. Il s’exprime en lux de symbole lx. 
On admettra que 100 lx = 5,0 W.m-2 .

Pour la déterminer, placer le luxmètre à la place du panneau photovoltaïque et déterminer l’éclairement E en lx. (Voir document 3)
Mesurer correctement la surface du panneau afin de déterminer la puissance lumineuse Plum.

  - Puissance électrique

On cherche à établir le rendement optimal, c’est-à-dire la valeur du rendement pour laquelle la puissance électrique est maximale.
En utilisant cette considération, déterminer ce rendement et conclure.

Partie II : Le panneau solaire thermique.

Pour chauffer l’eau d’un cumulus, on peut installer des panneaux solaires thermiques tels qu’illustrées ci-dessous. Ce sont des tubes généralement de couleurs foncées contenant de l’eau placés derrière une vitre..

Des mesures en période ensoleillée ont donné les résultats suivants :

- Débit de l’eau circulant dans le capteur : D=20 L∙h-1

- Température d’entrée de l’eau : θe=12 °C

- Température de sortie de l’eau : θs=45 °C

- Surface du panneau : S=2,0 m²

- Irradiance pendant la période des mesures : I=800 W∙m-2

Données :

- Masse volumique de l’eau : ρ=1,0 kg∙L-1

- Capacité thermique de l’eau : c=4,2×103 kg∙J-1∙°C-1

- Tracer le diagramme énergétique du panneau solaire thermique et en déduire l’expression du rendement.

- Calculer la quantité de chaleur absorbée par le fluide circulant dans le panneau pendant une heure.

- Calculer l’énergie solaire reçue en une heure par le panneau.

- Déterminer le rendement de ce panneau et conclure.

Partie III : Synthèse.

Différencier les conversions photothermique et photovoltaïque.