# Réalisation d’un champ magnétique tournant. Application au moteur synchrone.

## Extrait des programmes de PCSI et MPSI :

Par ailleurs il y a de forts liens mathématiques avec la polarisation des OPPM électromagnétiques en deuxième année.

## Matériel nécessaire :

- GBF Rigol DG 1022 (gros avantage : on peut imposer un déphasage précis entre ses deux sorties)

- Ampli Généboost x2

- Bobine 1000 spires x2 identiques (pas besoin de noyaux)

- petit barreau aimanté mobile en rotation (de préférence à aiguille de boussole, qui tombe facilement de son support quand on lui donne une pichenette)

- Fils

- Une cale (si possible non magnétique) pour surélever le barreau aimanté (voir photo)

- Éventuels moyens de visualisation (webcam….)

- Éventuellement : stroboscope ou tachymètre pour mesurer la vitesse de rotation du barreau aimanté

## Protocole :

- Disposer les deux bobines avec leurs axes à 90°

- Les alimenter, chacune par une voie du GBF, et par l’intermédiaire des Généboost.

- Réglages du GBF :

  - Vpp = 6V sur chaque voie ; tension sinusoïdale (6V c’est le max possible pour une des deux voies – il est important que l’intensité ait même amplitude dans les deux bobines)

  - même fréquence sur les deux voies (par exemple 10 Hz pour commencer)

  - déphasage de 90° entre les deux voies : régler la phase à 0° sur la voie 1 par exemple, puis passer sur CH2, fonction AlignPha, et régler la phase à 90°

  - On peut aussi faire le réglage suivant :

  - Utility > Coupling > Switch > Coupling On

  - > BaseCH (choisir CH1)> PhaDev (choisir 90°)

  - On peut changer la fréquence des 2 voies, appuyer sur AlignPha, le déphasage de 90° est conservé.
Voir la notice du GBF sous la rubrique « Channel Coupling »

- Quand on lance le barreau aimanté à la main dans le « bon » sens (il faut tester préalablement !), il « accroche » le champ tournant et se maintient en rotation à la fréquence choisie sur le GBF.

## Expériences complémentaires

- On peut vérifier qu’il y a dans cette disposition initiale un seul sens de rotation possible pour le barreau aimanté.

- On peut changer le déphasage de la voie 2 à -90° (au lieu de +90°) : le sens de rotation s’inverse (il faut relancer le barreau à la min). Il en est bien évidemment de même si on intervertit les bornes d’une seule des deux bobines à la place.

- Plus « fort » : on enlève (le plus simple est de l’éloigner), alors que le barreau est en rotation, une des deux bobines : la rotation continue.

La bobine 1 crée en O :B1t=B0cosωtexB1t=B0cosωtex

La bobine 2 crée en O :B2t=±B0sinωtey

(+ ou – selon le déphasage choisi).

Lorsque les deux bobines sont présentes, on a donc au voisinage de O un champBt=B1t+B2tqui tourne à la vitesse angulaire ω dans un sens bien déterminé.

Lorsque seule la bobine 1 (par exemple) subsiste, on aBt=B1t=B0cosωtex, qui peut s’écrireB=B02cosωtsinωt0+B02cosωt−sinωt0 : ce champ qui oscille linéairement est la superposition de deux champs tournants à la même vitesse mais dans des sens opposés. Le barreau aimanté reste accroché sur un de ces deux champs tournants.

- On peut le vérifier en stoppant le barreau aimanté et en le relançant à la main dans l’autre sens : il peut accrocher l’autre champ tournant.

- Certes l’amplitude « utile » est passée de B0 àB02mais cela n’est pas un problème,B02est « suffisant » (seule modification non observable : l’angle, constant, entreBetMa dû se modifier).

- Il est facile de modifier la fréquence des deux voies. Nous avons testé depuis 5 Hz jusqu’à 30 Hz. En dessous de 5 Hz : accrochage très difficile voire impossible. Pourquoi ?

- Si les fréquences des deux voies sont verrouillées, il est très certainement possible de faire varier lentement la fréquence depuis 5 Hz jusqu’à 30 Hz (voire au-delà), le barreau devrait suivre le rythme.

- Si on recale les phases des deux voies à 0° toutes les deux, on peut réapprocher la deuxième bobine, dans l’axe de la première, de l’autre côté du barreau aimanté en train de tourner. Suivant le sens respectif des deux courants, soit on double le champ magnétique en O, et rien de facilement observable ne se produit (l’angle entreBetMdoit changer) : le barreau continue à tourner ; soit on annule le champBen O et le barreau s’arrête.

## Quelques remarques.

- Les généboost semblent indispensables. sans eux, on n’atteint pas une intensité d’amplitude suffisante (et donc pas un champBsuffisant).

- Nous avons testé avec 500 spires et 100 spires : mieux vaut 1000 spires. À 10 Hz, avec 1000 spires, Ieff = 190 mA et donc NIeff = 190 A ; avec 500 spires,  Ieff = 335 mA et donc NIeff = 167 A.

- Il vaut mieux s’entraîner avant présentation devant les étudiants. Il faut « prendre le coup » pour l’accrochage du barreau aimanté sur le champ tournant.

- La non homogénéité du champBsur l’étendue du barreau aimanté peut peut-être expliquer quelques bizarreries rencontrées (pas de rotation en dessous de 5 Hz entre autres).

- Et le rôle duBterrestre ?